MARKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c.

Janusz Gąsiorowski,    Tomasz Kozłowski

24-100 Puławy,  ul.Pusta 8/U3

tel. (81)565 17 97; (81) 886 59 36,     e-mail: marka.architekci@wp.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAGOSPODAROWANIE FRAGMENTU TERENU WRAZ Z OGRODZENIEM

Do projektu zamiennego

HALA SPORTOWA

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

NA TERENIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. W. Broniewskiego

PRZY UL. OKULICKIEGO W ŚWIDNIKU

nr ew. działki 1186

z

INWESTOR:    I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Im. W. Broniewskiego

ul. Okulickiego 13

21-040 Świdnik

PROJEKTANT:      arch. JANUSZ GĄSIOROWSKI

SPRAWDZAJĄCY: arch. TOMASZ KOZŁOWSKI

MAJ  2017 r.

  - PRZEDMIOT  INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest:

- zagospodarowanie fragmentu terenu rekreacyjnego szkoły wraz z ogrodzeniem.

Dla nowoprojektowanej inwestycji „ Hala sportowa z łącznikiem wraz z infrastrukturą techniczną przy I Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Świdniku przy ul. Okulickiego 13.

  - CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

W zakresie zagospodarowania terenu:

Pow. utwardzone  	- 799,95 m2

Pow. zieleni 	-   95,70 m2

Ogrodzenie terenu - 206,00 m2

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH:

OGRODZENIE TERENU – 208,5 mb

Ogrodzenie systemowe z paneli ocynkowanych  o szer. 250 cm i wys. 176 cm montowanych do słupków metalowych ocynkowanych (panelowych) 40x60 mm zakotwionych w systemowym cokole prefabrykowanym. Zaprojektowano również furtkę systemową – 2 szt o szer. 1,5 m oraz bramę rozwieraną – 3 szt. o szer. 4,0 m.

Ogrodzenie posadowione jest na fundamentach wylewanych z betonu monolitycznego B15, zbrojenie z prętów 4xØ12, strzemiona Ø6 co 30 cm.

POW. UTWARDZONA  NA TERENIE REKREACYJNYM – 799,95 m2

Z kostki betonowej gr. 8 cm  na podbudowie i podsypce cementowo-piaskowej (10 cm) z obrzeżem betonowym 8x30 cm  na podsypce cementowo piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem w kolorach uzgodnionych w nadzorem autorskim oraz z wkomponowanym logiem Szkoły ( I LO ).

Podest wysokości 45 cm o wym. 3.0 m x6.0 m zakończony balustradą wykonaną ze stali nierdzewnej oraz stopniami bocznymi.

ZIELEŃ – 95,7 m2

Nasadzenia traw i roślin okrywowych.

Projektant:

arch. Janusz  Gąsiorowski

625/Lb/88